التمرين الأول:(4.5 نقاط)

ABCنعتبر دارة كهربائية على شكل مثلث متقايس الأضلاع

في حقل مغناطيسي منتظم B   مغمورة

.Iويجتازها تيار شدته

1-مثل على الرسم القوة التي يخضع لها كل ضلع .

2-ما طبيعة هذه القوة ؟

3-بين أن محصلة القوى الثلاثة معدومة ؟

التمرين الثاني:(5.5نقاط)

اذكر الأدوات من زجاجيات و أنواع كيميائية اللازمة للحصول على 1لترمن محلول مائي تركيزه 0.5mol/L  من كلور الصوديومNaCl  بحيثCl=35.5g/mol  Na=40g/mol ,

أكتب الطريقة العملية لتحضيره

لتمرين الثالث:(10نقاط

نريد التأكد من أن محلول مائي لNaCl له تركيز مولي قدره 1-10 مول لكل لتر .باستعمال قياس الناقلية.

لهذا الغرض نحضر أمبير متر و فولط متر ومولد للتيار المتناوب لهf=500Hz  وخلية مساحة المسرى1cm2

و البعد بين المسريين 1cm وأسلاك توصيل .نقوم بتمديد المحلول 10 مرات ثم نقيس ناقلية المحلول الممدد.

1-أذكر الزجاجيات و الخطوات اللازمة للحصول على 100 ملييتر من المحلول الممدد.

2-لماذا مددنا المحلول قبل قياس الناقلية.

3-أرسم مخطط الدارة لقياس الناقلية.

4-لماذا استعملنا مولد للتيار المتناوب ذو تواتر كبير.

5-اذا قرأت القيمتين u=1.5v و  I=13.1mA أحسب الناقلية ثم الناقلية النوعية.للمحلول الممدد.

6-أرسم بيان لناقلية محاليل معلومة التركيز محضرة مسبقا.حسب الجدول

| أوجد تركيز المحلول الممدد ثم استنتج تركيز المحلول الأصلي ماذا تستنتج؟ 8 | 5 | 1 | C(mmol/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4.36 | 0.87 | G(mS) |