الاهتزازات الحرة لجملة كهربائية

تفريغ مكثفة في وشيعة تحريضية الدارة  (RLC)(

الدراسة التجريبية

الهدف : معاينة الاهتزازات الكهربائية الحرة

G

نشاط 01:

- ماذا يحصل عندما نفرغ شحنة مكثفة في وشيعة؟

حقق التركيب الممثل في الوثيقة 01

عند شحن المكثفة  البادلة في الوضع 01

- ماهو التوتر المشاهد في المدخل y1 لراسم الاهتزاز المهبطي ؟

………………………………………..

- ماشكل Uc(t المشاهد على راسم الاهتزاز المهبطي

    - البادلة في الوضع 01 : المكثفة في حالة :................................... ، البيان على شكل دالة .................

    - البادلة في 02 : المكثفة في حالة .....................  والمولد خارج ................

    - اتجاه حركة مؤشر الغالفانومتر  ......................................

    - طبيعة الطاقة المخزنة في المكثفة .........................................

    - طبيعة الطاقة المخزنة في الوشيعة  .........................................

    - الطاقة المحررة من طرف المكثفة أثناء التفريغ  في الدارة (R;L;C ) تحول جزء منها  الى طاقة    ........................ في ........................ بفعل ..................

    - عندما تنعدم شحنة ...................تعيد .................الطاقة التي خزنتها الى ...................فتشحن من جديد و هكذا . لكن في كل مرة تنقص طاقتها .بفعل ....................فيكون البيان  والاهتزازات الحاصلة  شبه       .........       وسعتها ...................لذا نقول أن الاهتزازات ..................

    - الدارة لا تتلقى طاقة من الوسط الخارجي فالاهتزازات ................

نتيجة : نسمي الدارة R ;L ;C بالدارة المهتزة الحرة والمتخامدة  ، والنظام في الدارة شبه دوري .

- اذا كان مجموع المقاومات  معدوم  أي الدارة هي L C  كيف يكون شكل البيان  حيث المكثفة مشحونة في البداية ؟

معطيات :

العوامل المؤثرة على نظام الاهتزاز الكهربائي الحر

نلاحظ ثلاث أنظمة (أنماط) تشغيل

النظام الدوري

اذا كانت قيم R ضعيفة جدا أو منعدمة

نحصل على اهتزازات كهربائية حرة دورية جيبية وغير متخامدة ،

دورها الذاتي T0 يعطى بالعبارة  : T0 = 2 LC حيث :

L :ذاتية الوشيعة بالهنري (H)

C: سعة المكثفة بالفاراد (F)

وتبقى السعة Uc ثابة تقريبا ، Uc(t) : دالة جيبية

النظام شبه الدوري :

اذا كانت قيم R ضعيفة

نحصل على اهتزازات  كهربائية حرة شبه دورية متخامدة  شبه دورها T

ونلاحظ تناقصا ضئيلا لسعة التوتر Uc ، Uc(t) : دالة درية غير  جيبية

النظام اللادوري :

من أجل قيم كبيرة لـ R

التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة ، ينعدم قبل أن ينجز اهتزازة واحدة فيسمى

النظام اللادوري

في النظام اللادوري لا توجد اهتزازات  Uc(t) دالة رتيبة .

ملاحظات هامة :

يسمى الاهتزاز الكهربائي الحر لأنه لايوجد مولد في الدارة الكهربائية المهتزة .

اذا كان التخامد ضعيفا فان شبه الدور T للدارة (RLC) يكون مساويا للدور الذاتي T0 للدارة (LC) أي في حالة  R = 0

عند حد معين من قيم R و هي Rc ( المقاومة الحرجة) نسمي النظام اللادوري

النظام الحرج

الدراسة التحليلية

المعادلة التفاضلية للدارة :( RLC)

لتكن الدارة الكهربائية (RLC) المؤلفة من ناقل أومي مقاومته R ووشيعة ذاتيتها L ومقاومتها مهملة ، ومكثفة سعتها C الشكل المقابل :

المكثفة مشحونة ابتداءا ، ولا يوجد مولد ( الدارة حرة)

حسب قانون التوترات ، لدينا في كل لحظة :

اذاكانت R =0

معادلة تفاضلية حلها من الشكل :

معادلة تفاضلية حلها من الشكل :

ايجاد عبارة الدور

بتعويض المشتقة الثانية    في المعادلة التفاضلية

نجد :

اذا كان الطرف  :

إيجاد  A و 0  عند اللحظة    .t =0

عند .t =0    Uc =E

E = A cos (0 + 0)	
E = A cos 0

A = E cos 0 = 1

A = E و      0= 0

التوتر بين طرفي المكثفة  علاقتها من الشكل

E (V)
T0 (s)
 (rad)
uc (V)

- صف المنحنى المشاهد وفسر ماذا يحدث في الدارة

ان المنحنى المشاهد هو دالة شبه دورية ، شبه دورها T متغيرة السعة ،و تتناقص بمرور الزمن ، لذا نقول ان الدارة (RLC)  هي محل  لاهتزاز كهربائي حر لان المولد خارج الدارة

التفسير

المكثفة المشحونة ابتداء ، تتفرغ عبر الدارة (RLC) فتخزن الوشيعة طاقة مغناطيسية ، وعندما تنعدم شحنة المكثفة ، تعيد الوشيعة الطاقة التي خزنتها الى المكثفة ، فتبدأ المكثفة بالشحن من جديد ، وهكذا...لكن في كل مرة تنقص طاقتها بفعل جول في الناقل الأومي R ولذا نلاحظ تناقص سعة Uc .

نتيجة :

الدارة (RLC) على تسلسل ، التي فيها المكثفة مشحونة ابتداء ، هي محل لاهتزاز كهربائي حر متخامد . التخامد يفسر سبب وجوده الى فقد الطاقة الكهربائية بفعل جول .

تغير شدة التيار

نتابع تغير شدة التيار بين طرفي المقاومة  بمساعدة قانون  أوم

لدينا

q = Cuc

حيث

باستخدام العلاقة :

نجد :

التحقق من وحدة T0  باستخدام التحليل البعدي :

اذن وحدة الدور  هي  الثانية

الدراسة الطاقوية   : أنظر  في العملي

- حالة الدارة  LC  :

ETotale = EC + EL = constante

هناك  تبادل  في الطاقة بين المكثفة و الوشيعة

- اذا كان  فرق الكمون أعظميا  بين طرفي المكثفة  UC = E  نجد :

- اذا بلغت شدة التيار قيمة عظمى  في الوشيعة  I=Imax      فان الطاقة الكلية :

  - حالة الدارة R L C

في الدارة RLC هناك تبادل في الطاقة بين المكثفة و الوشيعة  ، لكن  هناك ضياع في الطاقة  بفعل جول ( تحويل حراري ) في المقاومة .

اذن هناك تخامد في الاهتزازات

السؤال المطروح :

ماذا تمثل البيانات التالية :

الجواب :

- عند اللحظة t=0    المنحنى الأحمر في قيمة عظمى  هذا يدل على أن الطاقة مخزنة في المكثفة  أي التوتر أعظمي في هذه اللحظة .

- عند اللحظة t=0    المنحنى الأزرق  في قيمة دنيا   هذا يدل  أن الوشيعة لم تصل اليها الطاقة بعد من المكثفة .

- المنحنى البنفسجي  الطاقة الكلية   لمجموع البيانين .

  - تغذية الاهتزازات :  الطاقة الضائعة بفعل جول   P = R.I2   في الدارة R L C    نعوصها بجهاز dispositif d'entretien externe