المستوى :3  ع ت                                                                                                          المــــدة : 2 ســـا

الفرض المحروس الأول في مادة العلوم الفيزيائية

( الفصل الثاني )

النمرين الأول : ( 8نقاط)

دارة كهربائية تتكون على التسلسل من وشيعة  L,r وناقل أومي مقاومته  R=90Ωومولد  قوته المحركة

الكهربائية E=6V وقاطعة Kكما في الشكل  ، نغلق القاطعة عند t=0.

1 - بتطبيق قانون جمع التوترات أكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار i ( t)  .

2 – تقبل هذه المعادلة التفاضلية حلا من الشكل:i (t) = β ( 1 – e -αt )  .عبر عن β و  α بدلالة  r , R, L, E.

ما هو المدلول الفيزيائي للثابتين β و  α ؟.

3 - يمثل منحنـــى الشكـــل 2 تغيرات didt بدلالــة التيــــار  i  أي : didt=fi.

أ  – أكتب العبارة البيانية .

ب – باستخدام العبارة البيانية والعبارة المستخرجة في السؤال 1استنتج كل من الذاتيةLو المقاومةr

جـ- عبر بدلالة R,r,E عن I0 شدة التيار فـــي النظــــــام الدائــم ثــم احسبه .

4- استنتج قيمة الطاقة المغناطيسية المخزنة في الوشيعة عند بلوغ النظام الدائم ؟

5- لتكن  t1 و  t2 اللحظتان اللتان يصل فيهما التيار i ( t)    للقيمتين % 20  و   %60  من قيمته الأعظمية 0I

بين أن زمن الصعود في التيار   t = t2 - t1Δ  يعطى بدلالة  τ وفق العلاقة التالية :  Ln2 τ t=Δ  .

(A.S-)didt

الشكل -2-

3

i ( 10 – 2 A)

1

النمرين الثاني : ( 6نقاط)

ينتج الثوريوم المتواجد في الصخور البحرية عن التفكك التلقائي لليورانيوم 234 خلال الزمن ولذلك يتواجد الثوريوم

و اليورانيوم بنسب مختلفة في جميع الصخور البحرية حسب تاريخ تكونها . تتوفر عينة من صخرة بحرية كانت تحتوي عند لحظة تكونها التي نعتبرها أصلا للتواريخ t =0  ، على عدد من N0 من نوى اليورانيوم   92 234U ونعتبر أنها لم تكن تحتوي آنذاك على نوى الثوريوم 90 230 Th  عند أصل التواريخ .  أظهرت دراسة هذه العينة عند

لحظة t   أن نسبة عدد نوى الثوريوم على عدد نوى اليورانيوم هو:    =  0.4                           N( 90 Th)  r =

- أعطي تركيب نواة اليورانيوم 234.                                                               N(92  U)

- أحسب بالـ MeV  طاقة الربط EL للنواة U92

- نواة اليورانيوم U92 إشعاعية النشاط تتحول تلقائيا إلى نواة الثوريوم 90Th .أستنتج نشاط تفكك النواة U92 .

عبر عن عدد نوى الثوريوم ( 90Th N( عند اللحظة t بدلالة N0 وزمن نصف العمر t1/2 لعنصر U92.

t1/2

t =          Ln(r+1)

Ln2

- بين أن عبارة اللحظة t بدلالة  r   و  t1/2  تعطى بالشكل :                                   .   ثم أحسب t .

يعطى:   زمن نصف العمر لعنصر U234 :  t1/2 =2,455 .105 ans

mn= 1,00866 u   ,      mp  = 1,00728 u                          ,  1 u = 931,5 MeV/c2   , mu = 234,409 u

النمرين الثالث : (  6نقاط)

E

i

K

R

C

في الدارة المقابلة و عند t = 0  المكثفة مشحونة

1- أين يجب وضع القاطعة  لأجل تفريغها

1

2- صل الدارة براسم  الاهتزاز المهبطي للحصول  على تغيرات U=UC=f(t)

مثل كيفيا هذا البيان

3- ماهي العلاقة بين:  UC  و  UR

2

4- المعادلة التفاضلية أثناء التفريغ هي من الشكل:

a .duC /dt + uC = 0

أ- ماذا يمثل المعامل a   ؟ ما هي وحدة قياسه ؟    علل ذلك باستخدام التحليل البعدي.

ب- اختر الحل الصحيح مما يأتي:

UC(t) = E e –t/a                      ,        UC(t) = E e –a.t

5- يمثل البيان التالي تغيراتLn UC = f(t)

أ- اكتب العبارة البيانية Ln Uc (v)

ب- إذا علمت أن R = 10KΩ

* أوجد قيمة ثابت الزمن  τ

* احسب قيمة السعة c

* أوجد قيمة القوة المحركة E  للمولد المستعمل

0.5

t(ms)                                     10

تمنياتـي لكم بكل التوفيق و السداد

أستاذ المادة :  خينوش علاوة

ثانوية : فارس حسين

ولاية : برج بوعريريج