بكالوريا الوحدة الثالثة (علوم فيزيائية )

1   BAC 2008 ( ع ت ) – التمرين الرابع ( الموضوع الأوّل ) –

قصد شحن مكثفة مفرغة، سعتها (C)، نربطها على التسلسل مع العناصر الكهربائية التالية:              R

- مولد كهربائي ذو توتر ثابت E=3V مقاومته الداخلية مهملة.                Y

- ناقل أومي مقاومته R=104Ω   -   قاطعة K.

لإظهار التطور الزمني للتوتر الكهربائي Uc(t) بين طرفي المكثفة.                          C                   E

نصلها براسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة. الشكل-4.                                                          K

الشكل-4

نغلق القاطعة K في اللحظة t=0 فنشاهد على شاشة                                   M

راسم الاهتزاز المهبطي المنحنى Uc(t) الممثل في

الشكل-5.

- ما هي شدة التيار الكهربائي المار في الدارة

بعدة مدة Δt=15s من غلقها؟

- أعط العبارة الحرفية لثابت الزمن τ، وبيّن

أن له نفس وحدة قياس الزمن.

- عيّن بيانيا قيمة τ واستنتج السعة (C) للمكثفة.

- بعد غلق القاطعة (في اللحظة t=0):

- اكتب عبارة شدة التيار i(t) المار في

الدارة بدلالة q(t) شحنة المكثفة.

- اكتب عبارة التوتر الكهربائي Uc(t) بين لبوسي

المكثفة بدلالة الشحنة q(t).

- بيّن أن المعادلة التفاضلية التي تعبّر عن Uc(t) تعطى بالعبارة: Uc+RCdUcdt=E

- يعطى حل المعادلة التفاضلية السابقة بالعبارة Uct=E(1-e-tA). استنتج العبارة الحرفية للثابت A.

وما هو مدلوله الفيزيائي؟

2   BAC 2008 ( ع ت ) – التمرين الثالث ( الموضوع الثاني ) –

تحتوي الدارة الكهربائية المبينة في الشكل-2 على:

- مولد توتره الكهربائي ثابت E=12V.

- ناقل أومي مقاومته R=10Ω.

- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r.

قاطعة K.

- نستعمل راسم اهتزتز مهبطي ذي ذاكرة، لإظهار

التوترين الكهربائيين (UBA) و (UCB). بيّن على

مخطط الدارة الكهربائية، كيف يتم ربط الدارة

الكهربائية بمدخلي هذا الجهاز.

- نغلق القاطعة K في اللحظة t=0 يمثل الشكل-3

المنحنى: UBA=f(t) المشاهد على شاشة راسم

الاهتزاز المهبطي.

عندما تصبح الدارة في النظام الدائم أوجد قيمة:

- التوتر الكهربائي (UBA).

- التوتر الكهربائي (UCB).

- الشدة العظمى للتيار المار في الدارة.

- بالعتماد على البيان الشكل-3. استنتج:

- قيمة (τ) ثابت الزمن المميز للدارة.

- مقاومة وذاتية الوشيعة.

- أحسب الطاقة الأعظمية المخزنة في الوشيعة.

3   BAC 2008 ( ر + ت ر ) – التمرين الرابع ( الموضوع الثاني ) –

في حصة للأعمال المخبرية، اقترح الأستاذ على تلاميذه مخطط الدارة الممثلة في الشكل-2 لدراسة ثنائي القطب RC.

K

تتكون الدارة من العناصر الكهربائية التالية:

- مولد توتره الكهربائي ثابت E=12V.                                                   2  0  1

- مكثفة (غير مشحونة) سعتها C=1 μF.

- ناقل أومي مقاومته R=5×103Ω.                                                        A

- بادلة K.

- نجعل البادلة في اللحظة (t=0) على الوضع 1.                  الشكل-2             C         E

أ/ ماذا يحدث للمكثفة؟	  	B

ب/ كيف يمكن عمليا مشاهدة التطور الزمني                                             R

للتوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة UAB.

M

جـ/ بيّن أن المعادلة التفاضلية التي تحكم اشتغال

الدارة الكهربائية عبارتها: RCdUABdt+UAB=E.

د/ أعط عبارة (τ) الثبت المميز للدارة، وبيّن باستعمال التحليل البعدي أنه يقدر بالثانية في النظام الدولي.

هـ/ بيّن أن المعادلة التفاضلية السابقة تقبل العبارة  UAB=E1-e-tτ  حلا لها.

و/ ارسم شكل المنحنى البياني الممثل للتوتر الكهربائي UAB=f(t) وبين كيفية تحديد τ من البيان.

ي/ قارن بين قيمة التوتر UAB في اللحظة t=5τ و E. ماذا تستنتج؟

- بعد الانتهاء من الدراسة السابقة نجعل البادلة في الوضع 2.

أ/ ماذا يحدث للمكثفة؟

ب/ احسب قيمة الطاقة الأعظمية المحولة في الدارة الكهربائية.

4   BAC 2008 ( ر + ت ر ) – التمرين الثاني ( الموضوع الأوّل )

بغرض معرفة سلوك ومميزات وشيعة مقومتها (r) وذاتيتها (L)، نربطها على التسلسل بمولد ذي توتر كهربائي ثابت

L,r

B

A

E=4,5V وقاطعة K. الشكل-1.

انقل مخطط الدارة على ورقة الإجابة وبيّن عليه جهة

مرور التيار الكهربائي وجهتي السهمين اللذين يمثلان

التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة وبين طرفي المولد.

- في اللحظة t=0 تغلق القاطعة K.

الشكل-1

أ/ بتطبيق قانون التوترات، أوجد المعادلة التفاضلية التي                            E                K

تعطي الشدة اللحظية i(t) للتيار الكهربائي المار في الدارة.

ب/ بيّن أن المعادلة التفاضلية السابقة تقبل حلا من الشكل it=I0(1-e-rLt) حيث  I0  هي الشدة العظمى

للتيار الكهربائي المار في الدارة.

- تعطى الشدة اللحظية للتيار الكهربائي بالعبارة it=0,45(1-e-10t) حيث (t) بالثانية و (i) بالأمبير.

احسب قيم المقادير الكهربائية التالية:

أ/ الشدة العظمى (I0) للتيار الكهربائي المار في الدارة.

ب/ المقاومة (r) والذاتية (L) للوشيعة.

جـ/ ثابت الزمن (τ) المميز للدارة.

- أ/ ما قيمة الطاقة المخزنة في الوشيعة في حالة النظام الدائم؟

ب/ اكتب عبارة التوتر الكهربائي اللحظي بين طرفي الوشيعة.

جـ/ احسب قيمة التوتر الكهربائي طرفي الوشيعة في اللحظة (t=0,3s).

5   BAC 2009 ( ع ت ) – التمرين الثاني ( الموضوع الأوّل ) –

تتكون الدارة الكهربائية المبينة في الشكل-1 من العناصر التالية موصولة على التسلسل:

- مولد كهربائي توتره ثابت E=6V.

E

مكثفة سعتها C=1,2μF.

K

C

R

ناقل أومي مقومته R=5kΩ.

- قاطعة K.

الشكل-1

نغلق القاطعة:

- بتطبيق قانون التوترات، أوجد المعادلة التفاضلية

التي تربط بين UC(t) ، dUC(t)dt ، E ، R ، C.

- تحقق إن كانت المعادلة التفاضلية المحصل عليها تقبل العبارة:  UCt=E(1-e-1RCt)   كحل لها.

- حدد وحدة المقدار RC، ما مدلوله العملي بالنسبة للدارة الكهربائية؟ اذكر اسمه.

- احسب قيمة التوتر الكهربائي UC(t) في اللحظات المدونة في الجدول التالي:

| 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | t(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UC(t) (V) |

- ارسم المنحنى البياني : UC(t)=f(t).

- أوجد العبارة الحرفية للشدة اللحظية للتيار الكهربائي i(t) بدلالة E ، R ، C ثم احسب قيمتها في اللحظتين:

(t=0)  و  (t→∞).

- اكتب عبارة الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثفة، احسب قيمتها عندما (t→∞).

6   BAC 2009 ( ع ت ) – التمرين الثاني ( الموضوع الثاني ) –

لدينا مكثفة سعتها C=0,1μF مشحونة مسبقا بشحنة كهربائية مقدارها q=0,6×10-6C، وناقل أومي مقاومته R=15kΩ نحقق دارة كهربائية على التسلسل باستعمال المكثفة والناقل الأومي وقاطعة K. في اللحظة t=0 نغلق القاطعة.

ارسم مخطط الدارة الموصوفة سابقا.

- مثل على المخطط:

- جهة مرور التيار الكهربائي في الدارة.

- أوجد علاقة بين UR و UC.

- بالاعتماد على قانون جمع التوترات

- أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة UC

- إن حل المعادلة التفاضلية السابقة هو

من الشكل:  UC=aebt  حيث

a و b ثابتين يطلب تعيين قيمة كل منهما.

- اكتب العبارة الزمنية للتوتر UC.

- إن العبارة UC=f(t) تسمح برسم البيان الشكل-1.

اشرح على البيان الطريقة المتبعة للتأكد من

القيم المحسوبة سابقا ( السؤال 5).

7   BAC 2010 ( ع ت ) – التمرين الثالث ( الموضوع الأوّل ) –

نريد تعيين (L , r) مميزتي وشيعة، نربطها في دارة كهربائية على التسلسل مع:

- مولد كهربائي ذي توتر كهربائي ثابت E=6V.

i

L , r

ناقل أومي مقاومته R=10Ω.

- قاطعة K. الشكل-1.

E

R

نغلق القاطعة K، اكتب عبارة كل من:

k

UR: التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي R.

الشكل-1

UC: التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة.

- بتطبيق قانون جمع التوترات، أوجد المعادلة التفاضلية

للتيار الكهربائي i(t) المار في الدارة.

- بيّن أن المعادلة التفاضلية السابقة تقبل حلا

من الشكل:  it=ER+r(1-e-R+rLt)  .

- مكنت الدراسة التجريبية بمتابعة تطور شدة

التيار الكهربائي المار في الدارة ورسم البيان

الممثل له في ( الشكل-2 ). من البيان احسب:

أ/ المقاومة r للوشيعة.

ب/ قيمة τ ثابت الزمن

استنتج قيمة L ذاتية الوشيعة.

- احسب قيمة الطاقة الكهربائية المخزنة

في الوشيعة في حالة النظام الدائم.

8   BAC 2010 ( ع ت ) – التمرين الثالث ( الموضوع الثاني ) –

نحقق دارة كهربائية على التسلسل تتكون من:

- مولد ذو توتر كهربائي ثابت E=5V.

- ناقل أومي مقومته R=100Ω.

- مكثفة سعتها C.

- قاطعة k.

نوصل طرفي المكثفة B , A إلى واجهة دخول لجهاز

إعلام آلي وعولجت المعطيات ببرنامج خاص فكان

المنحنى البياني: UC=UAB=f(t) الشكل-2.

- اقترح مخططا للدارة موضحا اتجاه التيار ثم

مثّل بسهم كلا من التوترين UR و UC.

- عيّن قيمة ثابت الزمن τ للدارة وما مدلوله الفيزيائي؟

استنتج قيمة سعة المكثفة.

- احسب شحنة المكثفة عند بلوغ النظام الدائم.

- لو استبدلنا المكثفة السابقة بمكثفة أخرى سعتها C’=2C، ارسم، كيفيا، في نفس المعلم السابق شكل المنحنى الجديد

UC’=g(t) الذي يمكن مشاهدته على شاشة الجهاز. مع التعليل.

B

R

C

A

(L,r)

9   BAC 2009 ( ر + ت ر ) – التمرين الثاني ( الموضوع الأوّل )

نربط على التسلسل العناصر الكهربائية التالية:

k

مولد ذي توتر ثابت E=12V.

- وشيعة ذاتيتها L=300mH ومقاومتها r=10Ω.

الشكل-1

ناقل أومي مقاومته R=110Ω.

E

قاطعة k. الشكل-1

- في اللحظة t=0 نغلق القاطعة k. أوجد المعادلة التفاضلية التي تعطي شدة التيار الكهربائي في الدارة.

- كيف يكون سلوك الوشيعة في النظام الدائم؟ وما هي عندئذ عبارة شدة التيار الكهربائي I0 الذي يجتاز الدارة؟

- باعتبار العلاقة   i=A(1-e-tτ)  حلا للمعادلة التفاضلية السابقة.

    - أوجد العبارة الحرفية لكل من A و τ.

    - استنتج عبارة التوتر الكهربائي UBC بين طرفي الوشيعة.

- أ- احسب قيمة التوتر الكهربائي UBC في النظام الدائم.

ب- ارسم، كيفيا، شكل البيان UBC=f(t).

10  BAC 2009 ( ر + ت ر ) – التمرين الثالث ( الموضوع الثاني ) –

1

2

نحقق التركيب الكهربائي التجريبي المبين في الشكل المقابل باستعمال التجهيز:

K

مكثفة سعتها C غير مشحونة.

A

ناقلين أوميين مقاومتيهما R=R’=470Ω.

C

مولد ذي توتر ثابت E.

R’

B

E

بادلة k، أسلاك توصيل.

- نضع البادلة عند الوضع 1 في اللحظة t=0.

R

بيّن على الشكل جهة التيار الكهربائي المار في

الدارة ثم مثل بالأسهم التوترين UR ، UC.

- عبر عن UR و UC بدلالة شحنة المكثفة q ثمّ أوجد

D

المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة q.

- تقبل هذه المعادلة حلا من الشكل qt=A(1-e-αt) .

عبر عن A و α بدلالة C ، R ، E.

د-  إذا كانت قيمة التوتر الكهربائي عند نهاية الشحن بين طرفي المكثفة 5 V، استنتج قيمة E.

هـ-  عندما تشحن المكثفة كليا تخزن طاقة EC=5 mj. استنتج سعة المكثفة C.

- نجعل البادلة الآن عند الوضع 2:

- ماذا يحدث للمكثفة ؟

- قارن بين قيمتي ثابت الزمن الموافق للوضعين 1 و 2 للبادلة k.

11  BAC 2011 ( ع ت ) – التمرين الثالث ( الموضوع الأوّل ) –

مكثفة سعتها C شحنت كليا تحت توتر ثابت E=6V.من أجل معرفة سعتها C نقوم بتفريغها في ناقل أومي مقاومته R=4kΩ.

- ارسم مخطط دارة التفريغ.

- لمتابعة تطور التوتر UC(t) بين طرفي المكثفة خلال الزمن نستعمل جهاز فولطمتر رقمي وميقاتية إلكترونية.

- كيف يتم ربط جهاز الفولطمتر في الدارة؟

نغلق القاطعة في اللحظة t=0 ونسجل نتائج المتابعة في الجدول التالي:

| 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | t(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,54 | 0,81 | 1,21 | 1,81 | 2,69 | 3,21 | 4,02 | 4,91 | 6,00 | UC(V) |

ب - ارسم المنحنى البياني UC=f(t) على ورقة ميليمترية ( ترفق مع ورقة الإجابة ).

ت - عيّن بيانيا قيمة ثابت الزمن τ ثمّ احسب سعة المكثفة C.

- أ- بتطبيق قانون جمع التوترات، اكتب المعادلة التفاضلية للتوتر الكهربائي UC(t).

- تقبل المعادلة حلا من الشكل UCt=Ae-αt  حيث α و A ثابتان يطلب تعيينهما.

12  BAC 2011 ( ع ت ) – التمرين الثاني ( الموضوع الثاني ) –

تحتوي دارة على العناصر الكهربائية التالية مربوطة على التسلسل ( الشكل-2 ).

- مولد ذي توتر ثابت E.

- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r.

- ناقل أومي مقاومته R=100Ω.

K

E

قاطعة K.

i

للمتابعة الزمنية لتطور التوتر بين طرفي كل من الوشيعة Ub(t)

الشكل-2

والناقل الأومي UR(t) نستعمل راسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة.

1-أ- بيّن كيف يمكن ربط راسم الاهتزاز المهبطي بالدارة

R

L,r

لمشاهدة كل من Ub(t) و UR(t).

ب- نغلق القاطعة في اللحظة t=0 فنشاهد على الشاشة البيانين

الممثلين للتوترين Ub(t) و UR(t) الشكل-3.

انسب كل منحنى للتوتر الموافق له. مع التعليل.

2-أ- أثبت أن المعادلة التفاضلية لشدة التيار المار في الدارة تكون من الشكل:  di(t)dt+Ait=B

ب- أعط عبارة كل من A و B بدلالة E و L و r و R.

جـ- تحقق أن العبارة  it=BA(1-e-At)  هي حلا للمعادلة التفاضلية السابقة.

د- احسب شدة التيار I0 في النظام الدائم.

هـ- احسب قيم كل من E و L و r و R.                    و- احسب الطاقة الأعظمية المخزنة في الوشيعة.

الشكل-3

13  BAC 2011 ( ر + ت ر ) – التمرين الخامس ( الموضوع الأوّل ) –

K

1

2

نحقق الدارة الشكل-5، والتي تتكون من مولد لتوتر ثابت E=9V، ومكثفة

سعتها C=250μF وناقلين أوميين متماثلين مقاومة كل منهما R=200Ω،

وبادلة K.

أولا: نضع البادلة على الوضع 1.

R

C

1 –أ- أعد رسم الدارة مبينا عليها جهة انتقال حاملات الشحنة

E

وما طبيعتها؟ حدد شحنة كل لبوس وجهة التيار.

ب- ذكر بالعلاقة بين i(t) و q(t)، والعلاقة بين UC(t) و q(t).

R

ثم استنتج العلاقة بين i(t) و UC(t).

الشكل-5

2-أ- أوجد العلاقة بين UR(t) و UC(t) وبيّن أن المعادلة التفاضلية

يحققها UC(t) هي من الشكل  τ1dUC(t)dt+UCt=A

ب- أوجد القيمة العددية لكل من τ1 و A.

جـ- أوجد من المعادلة التفاضلية وحدة τ1. عرّفه.

3-أ- اقرأ على المنحنى البياني الشكل-6 قيمة ثابت

الزمن τ1، وقارنها بالقيمة المحسوبة سابق.

ب- حدّد بيانيا المدة الزمنية Δt الصغرى اللازمة

لاعتبار المكثفة عمليا مشحونة. قارنها مع τ1.

ثانيا: نضع البادلة على الوضع2.

- ما هي الظاهرة الفيزيائية التي تحدث؟

اكتب المعادلة التفاضلية لـ UC(t) الموافقة.

- احسب τ2، قارنها بـ τ1. ماذا تستنتج؟

- مثل بشكل تقريبي المنحنى البياني لتغير

UC(t) مستعينا بالقيم المميزة.

(L,r)

R

E

k

14  BAC 2011 ( ر + ت ر ) – التمرين الأوّل ( الموضوع الثاني ) –

الشكل-1

بهدف تعيين الثابتين (L,r) المميزين لوشيعة، نحقق الشكل-1 حيث:

E=9V و R=45Ω. في اللحظة t=0 نغلق القاطعة K.

- باستخدام قانون جمع التوترات، بين أن المعادلة التفاضلية

لشدة التيار الكهربائي هي: di(t)dt+i(t)τ=EL .

- العبارة it=A(1-e-tτ) هي حل للمعادلة التفاضلية

السابقة: أوجد الثابت A. ماذا يمثل؟

- عبر عن ثابت الزمن τ بدلالة L ، r ، R وبيّن بالتحليل

البعدي أنه متجانس مع الزمن.

- بواسطة لاقط أمبير-متر موصول بالدارة ومرتبط بواجهة

دخول لجهاز إعلام آلي مزود ببرمجية مناسبة، نحصل

على التطور الزمني للتيار الكهربائي i(t) الشكل-2.

- أوجد بيانيا قيمة ثابت الزمن τ (اشرح الكيفية).

- أوجد قيمة كل من r و L.

- أحسب الطاقة الأعظمية المخزنة في الوشيعة.

E

15  BAC 2010 ( ر + ت ر ) – التمرين الثالث ( الموضوع الأوّل ) –

1

بغرض شحن مكثفة فارغة، سعتها C، نصلها على التسلسل مع:

- مولد ذو توتر كهربائي ثابت E=5V(مقاومته الداخلية مهملة).

K

R

ناقل أومي مقاومته R=120Ω.

2

C

بادلة K. الشكل -2 .

- لمتابعة تطور التوتر الكهربائي UC بين طرفي المكثفة بدلالة

الشكل-2

الزمن، نوصل مقياس فولطمتر رقمي بين طرفي المكثفة وفي

اللحظة t=0، نضع البادلة في الوضع 1.

وبالتصوير المتعاقب تم تصوير شاشة جهاز الفولطمتر الرقمي لمدة معينة وبمشاهدة شريط الفيديو ببطء سجلنا النتائج التالي:

| 80 | 68 | 60 | 48 | 40 | 32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 4 | 0 | t(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 0 | UC(V) |

- ارسم البيان UC=f(t).

- عيّن بيانيا قيمة ثابت الزمن τ لثنائي القطب RC واستنتج قيمة السعة C للمكثفة.

- كيف تتغير قيمة ثابت الزمن τ في الحالتين؟

- من أجل مكثفة سعتها C’ حيث C’>C و R=120Ω.

- من أجل مكثفة سعتها C’’ حيث C’’=C و R’<120Ω.

ارسم، كيفيا، في نفس المعلم المنحنيين و المعبرين عن UC(t) في الحالتين (أ) و (ب) السابقتين.

- أ- بيّن أن المعادلة التفاضلية المعبرة عن q(t) تعطى بالعبارة  dq(t)dt+1RCqt=ER  .

- يعطى حل المعادلة التفاضلية بالعبارة qt=Aeαt+β  حيث A و α و β ثوابت يطلب تعيينهما، علما أنه في اللحظة t=0 تكون q(0)=0.

- المكثفة مشحونة نضع البادلة في الوضع 2 في لحظة نعتبرها كمبدأ للأزمنة.

- احسب في اللحظة t=0 الطاقة الكهربائية E0 المخزنة في المكثفة.

- ما هو الزمن الذي من أجله تصبح الطاقة المخزنة في المكثفة  E=E02  .

E

16  BAC 2010 ( ر + ت ر ) – التمرين الخامس ( الموضوع الأوّل ) –

تتكون دارة كهربائية من العناصر التالية مربوطة على التسلسل:

- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r.

K

ناقل أومي مقاومته R=17,5Ω.

L,r

مولد ذي توتر كهربائي ثابت E=6V.

B

C

قاطعة K ( الشكل-3 ).

A

نغلق القاطعة في اللحظة t=0.

سمحت برمجية للإعلام الآلي بمتابعة تطور شدة التيار الكهربائي المار في الدارة مع مرور الزمن ومشاهدة البيان i=f(t) الشكل -4 .

محمد عبّاس  ثانوية مدروسة

باتلاعتماد على البيان:

- استنتج قيم كل من:

- شدة التيار الكهربائي في النظام الدائم.

- قيمة ثابت الزمن τ للدارة.

- احسب كل من r و L مميزتي الوشيعة.

- في النظام الانتقالي:

- بتطبيق قانون التوترات أثبت أن

didt+iτ=I0τ  حيث I0  شدة التيار

في النظام الدائم للدارة.

- بيّن أن حل المعادلة هو من الشكل:

i=I0(1-e-tτ )  .

- نغير في قيمة الذاتية L للوشيعة وبمعالجة المعطيات بالإعلام الآلي نسجل قيم τ ثابت الزمن فنحصل على:

| 20 | 12 | 8 | 4 | τ(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | L(H) |

- ارسم البيان L=h(τ) ثم اكتب معادلته.

- استنتج قيمة r وهل تتوافق مع القيمة المحسوبة سابق.

K

17   BAC 2010 ( ر + ت ر ) – التمرين الثالث ( الموضوع الثاني ) –

نربط على التسلسل العناصر الكهربائية التالية:

E

ناقل أومي مقاومته R=500Ω .

C

A

B

D

R

مكثفة سعتها C غير مشحونة.

- مولد ذي توتر كهربائي ثابت E.

- قاطعة K ( الشكل -2 )

مكنت متابعة تطور التوتر الكهربائي UC(t) بين لبوسي المكثفة برسم البيان ( الشكل – 2).

1/ عمليا يكتمل شحن المكثفة عندما يبلغ

التوتر الكهربائي بين طرفيها 99% من

قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المولد.

اعتمادا على البيان:

أ/ عيّن قيمة ثابت الزمن τ وقيمة التوتر

الكهربائي بين طرفي المولد ثم احسب

سعة المكثفة C.

ب/ حدد المدة الزمنية t’ لاكتمال عملية

شحن المكثفة.

ج/ ما هي العلاقة بين t’ و τ.

2/ بتطبيق قانون جمع التوترات أوجد

المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر الكهربائي

بين طرفي المكثفة: UAB=UC(t)، ثم

بيّن أنها تقبل حلا من الشكل:  UCt=E(1-e-tτ ).

3/ أوجد قيمة الطاقة الكهربائية المخزنة EC في المكثفة عند اللحظات t0=0  ،  t=τ  ،  t=5τ.

4/ توقع رسم كيفي لشكل المنحنى EC=f(t)

18  BAC 2012 ( ع ت ) – التمرين التجريبي ( الموضوع الأوّل ) –

لدراسة تطور شدة التيار الكهربائي i(t) المار في ثنائي القطب RL بدلالة الزمن، وتأثير المقدارين R و L على هذا التطور، نركب الدارة الكهربائية ( الشكل-4).

1/- نتابع تطور التوتر الكهربائي UR بين طرفي الناقل الأومي R باستعمال راسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة.

K

أ/- أعد رسم الدارة ثمّ بيّن عليها كيفية ربطراسم الاهتزاز المهبطي.

E

ب/- متابعة تطور التوتر الكهربائي UR(t) مكنتنا من متابعة تطور

الشكل-4

الشدة i(t) للتيار الكهربائي المار في الدارة . فسر ذلك.

2/- نغلق القاطعة:

R

L,r

أ/- جد المعادلة التفاضلية التي تعطيالتيار i(t) المار في الدارة.

ب/- علما أن حل هذه المعادلة من الشكل it=A(1-e-tτ)

جد عبارتي A و τ . ماذا يمثلان؟

3/- ننجز ثلاث تجارب مختلفة باستعمال وشيعة مقاومتها r

ثابتة تقريبا وذاتيتها L قابلة للتغيير ونواقل أومية مختلفة.

يبيّن ( الشكل-5) المنحنيات البيانية لتطور شدة التيار

الشكل-5

الكهربائي i(t) بدلالة الزمن t بالنسبة للتجارب الثلاث

ويمثل الجدوّل المرفق قيم L و R المستعملة في كل تجربة.

| التجربة 3 | التجربة 2 | التجربة 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 20 | 30 | L(mH) |
| 190 | 190 | 290 | R(Ω) |

أ/- أنسب كل تجربة بالمنحنى البياني الموافق لها. علّل ذلك.

ب/- جد قيمة المقاومة r.

Y1

Y2

R

19  BAC 2012 ( ع ت ) – التمرين الثالث ( الموضوع الثاني ) –

تتكون دارة كهربائية ( الشكل-2) من:

- مولد للتوتر الكهربائي قوته المحركة الكهربائية E.

k

ناقل أومي مقاومته R=100Ω.

- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r.

الشكل-2

قاطعة K ( الشكل – 2 ).

نوصل مدخلي راسم الاهتزاز المهبطي ذي ذاكرة، نغلق القاطعة

في اللحظة t=0 فنشاهد على الشاشة المنحنيين البيانيين  و  ( الشكل – 3 ).

- أ/-    حدّد لكل مدخل المنحنى البياني الموافق له. علّل.

ب/- بتطبيق قانون جمع التوترات الكهربائية جد المعادلة

التفاضلية لشدة التيار الكهربائي i(t).

- أ/- ما قيمة التوتر الكهربائي E؟

ب/- جد قيمة شدة التيار الكهربائي الأعظمي I0.

ج/- احسب قيمة r مقاومة الوشيعة.

- أ/- جد بيانيا قيمة τ ثابت الزمن. وبيّن بالتحليل

البعدي أنه متجانس مع الزمن.

ب/- احسب L ذاتية الوشيعة.

- احسب الطاقة الأعظمية المخزنة في الوشيعة.

i

20  BAC 2012 ( ر + ت ر ) – التمرين الأوّل ( الموضوع الأوّل ) –

اقترح أستاذ على تلامذته تعيين سعة مكثفة C بطريقتين مختلفتين:

G

الطريقة الأولى: شحن المكثفة بتيار مستمر ثابت الشدة.

1

mA

الطريقة الثانية: تفريغ المكثفة في ناقل أومي.

K

R

لهذا الغرض تمّ تحقيق التركيب المقابل.

2

أولا: المكثفة في البداية فارغة. نضع في اللحظة t=0 البادلة K

في الوضع(1)، فتشحن المكثفة بالمولد G الذي يعطي تيارا ثابتا

شدته I=0,31 mA. بواسطة جهاز ExAO تمكنّا من مشاهدة

A

B

المنحنى البياني لتطور التوتر UAB بين طرفي المكثفة بدلالة

UAB

الزمن t ( الشكل – 1أ ).

أ/- أعط عبارة التوتر UAB بدلالة شدة التيار I المار في الدارة

وسعة المكثفة C والزمن t.

ب/- جد قيمة C سعة المكثفة.

ثانيا: عندما يصبح التوتر بين طرفي المكثفة مساويا إلى القيمة U0=1,6V، نضع البادلة K في الوضع (2) في لحظة نعتبرها من جديد t=0، فيتم تفريغ المكثفة في ناقل أومي مقاومته R=1KΩ.

أ/- جد المعادلة التفاضلية التي يحققها UAB. علمًا أن حلها :  UAB=U0e-tτ .

ب/- أثناء تفريغ المكثفة، سمح جهاز ExAO من متابعة تطور التوتر الكهربائي UAB بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن t.

بواسطة برمجية مناسبة تمكنّا من الحصول على المنحنى البياني ( الشكل – 1ب ).

- جد بيانيا قيمة ثابت الزمن τ للدارة، ثمّ استنتج قيمة سعة المكثفة C.

21  BAC 2012 ( ر + ت ر ) – التمرين الثالث ( الموضوع الأوّل ) –

i

تتكون دارة كهربائية ( الشكل – 3 ) مما يلي:

E

K

مولد توتر مستمر قوته المحركة الكهربائية E=6,0V

L,r

R

قطعة K

C

B

A

وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r=10Ω

UBC

UAB

ناقل أومي مقاومته R=200Ω.

في اللحظة t=0 نغلق القاطعة K، فبواسطة الـ ExAO يمكن

معاينة التوتر الكهربائي UAB و UBC البيان1 والبيان2 .

- ما هو الجهاز الذي يمكن وضعه بدلا من ExAO لتسجيل المنحنيات البيانية السابقة؟

- اكتب عبارة UAB بدلالة i(t) و didt ثم أكتب عبارة UBC بدلالة i(t).

- انسب كل منحنى بياني بالتوتر الكهربائي الموافق له UAB و UBC . برّر.

- اكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي i(t) مع إعطاء حل لها.

- جد عبارة شدة التيار الكهربائي الأعظمي I0 الذي يجتاز الدارة في النظام الدائم ثم احسب قيمته.

جد قيمة ثابت الزمن τ بطريقتين مختلفتين مع الشرح ثم احسب L ذاتية الوشيعة.

i

22  BAC 2012 ( ر + ت ر ) – التمرين الثالث ( الموضوع الثاني ) –

E

K

نحقق الدارة الكهربائية الشكل-1 المكونة من:

L,r

R

مولد توتر كهربائي ثابت E=2V.

- ناقل أومي مقاومته R=100Ω.

الشكل-1

وشيعة ذاتيتها L ومقلومتها r.

- قاطعة K.

1/- نغلق القاطعة K:

- اكتب العلاقة التي تربط التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة Ub(t) والتوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي

UR(t) و E.

- جد عبارة Ub(t) بدلالة شدة التيار الكهربائي i(t)، ثم بدلالة UR(t).

- استنتج المعادلة التفاضلية التي يحققها UR(t) للدارة.

2/- يعطى حل المعادلة التفاضلية بالشكل التالي:  URt=A+Be-mt حيث A ، B و m ثوابت يطلب تعيينها.

3/- يسمح تجهيز الـ ExAO بمتابعة التطور الزمني

لشدة التيار الكهربائي i(t) المار في الدارة فنحصل

على المنحنى البياني ( الشكل-2). لتكن I0 شدة التيار

الكهربائي الأعظمي في النظام الدائم.

أ/- جد العبارة الحرفية للشدة I0.

ب/- جد بيانيا قيمة الشدة I0. ثم استنتج قيمة r.

ج/- اكتب عبارة ثابت الزمن τ للدارة وبيّن بالتحليل

البعدي أنه متجانس مع الزمن.

د/- جد بيانيا قيمة τ، ثم استنتج قيمة الذاتية L.

محمد عبّاس  ثانوية مدروسة