الموضوع الثاني: نظام لإنجاز المجاري. يحتوي ملف الدراسة على جزئين: - ملف تقني: وثائق[( 12\24 – 13\24- 14\24 – 15\24) - ملف العمل المطلوب: وثائق(16\24- 17\24- 18\14 - 19\24 - 20\24 -21\24 - 22\24). - ملف الموارد: وثيقتين (23\24- 24\24). - تقديم النظام: الشكل الممثل في الوثيقة (13\24) عبارة عن آلة إنجاز المجاري التي تسمح بإنجاز أربعة مجاري على عمود أسطواني، كل مجرى ينجز بعملية واحدة (تمريرة واحدة). تحتوي هذه الآلة على: - مقسم الذي يسمح بتدوير القطعة المراد تشغيلها بزاوية 90°. جر هذا المقسم يتم بمحرك (Mt). بعد كل خطوة الدافعة C2 تسمح بإيقاف المقسم. - طاولة التي تعطي للقطعة حركة التغذية، مزودة بحركة انتقالية في اتجاهين بواسطة المحرك (Mt2)، تغير الحركة يتم بنظام برغي صامولة. - رأس تفريز يجر الفريزة القرصية في الدوران يتم بواسطة المحرك (Mt1)، عن طريق واصل مكبح. الانتقال العمودي للرأس التفريز يتم بواسطة الدافعة C1. - اشتغال النظام: الآلة يجب أن تشعل لكي تبدأ دورة التشغيل. الملتقطات (L10)و (S3) مضغوطة، الملتقط (S2) غير مضغوط، العداد C في الصفر و المحرك Mt1 موقف. العامل يركب القطع المراد تشغيلها، التثبيت يتم يدويا بواسطة الصامولة المخرشة. الضغط على الزر بداية الدورة (S1) تتحكم في نفس الوقت: - تحريض الكهرومغناطيس KA، (KA=1) - كبح (Verrouillage)المقسم. - إشعال المحرك Mt1. الضغط على الملتقط (L21) يؤدي إلى نزول رأس التفريز من وضعية الملتقط (L10) إلى تلك المعينة بالملتقط (L11). الضغط على الملتقط (L11) يؤدي في نفس الوقت، إيقاف تحريض الكهرومغناطيس KA، (KA=0)،تحريك تغذية الطاولة. إيقاف تحريض الكهرومغناطيس KA يؤدي إلى دوران الفريزة و ذلك بانضمام (التصاق) البطانة (11) مع الصينية (12). الضغط على الملتقط (S4) (نهاية دورة التشغيل) يتحكم في صعود رأس التفريز من الوضعية (L11) إلى الوضعية (L10) و العداد يعد بتدريجة. الضغط على الملتقط (L10) يتحكم في نفس الوقت في إيقاف دوران الفريزة، تحرير(déverrouillage) المقسم و رجوع الطاولة. الفعل على الملتقطين (S3)و (L20) يسمح: - دوران المقسم بربع الدورة و بداية دورة تشغيل مجرى آخر، إذا عدد الأخاديد ( المجاري) المنجزة اقل من 4 (n<4). - إيقاف الآلة و رجوع العداد إلى الصفر إذا عدد الأخاديد المنجزة تساوي إلى 4 (n=4). - التحكم في دوران الفريزة: دوران الفريزة، بالمحرك (Mt1)متحكم بواسطة الكهرومغناطيس KA الذي يتحكم بدوره في الواصل – المكيح (لاحظ الرسم التجميعي وثيقة (14\24). العجلة المسننة (9) يمكن ان توصل مع العمود (15) (KA=0) أو تفصل عن العمود (15) و تكبح(KA=1).

وثيقة (12\24)

- المعطيات تقنية : - إستطاعة المحرك هي:........................................Pm=3KW - سرعة العمود المحرك (50) هي:............... Nm= 1500tr/min - التباعد المحوري بين المسننتين (9) و(33) هو:..a 9-33 =108mm - المقياس النسبي(المديول) للمسننتين (9) و(33) هو:..... m=2mm - نسبة النقل بين بين المسننتين (9) و(33) هي:............2925 r9-33= - العمل المطلوب : 5-1- دراسة الإنشاء: - التحليل الوظيفي: أجب مباشرة على الوثيقتين (16\24)و(17\24) - تحليل بنيوي : - الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة (18\24) - الدراسة التعريفية مباشرة على الوثيقة (18\24) د- دراسة مقاومة المواد: أجب مباشرة على الوثيقة (19\24) هـ - دراسة تحضير الإنتاج: أجب مباشرة على الوثيقة (20\24) و (21\24) ي- دراسة الآليات: أجب مباشرة على الوثيقة (22\24) ملاحظة: أستعن بملف الموارد وثيقتي(23\24) و(24\24) لتمثيل العناصر الموحدة.

وثيقة (13\24)

| سلم: 1 : 2 | متــــــقنة الإخـــوة حانوتي – بـــــوزقن- |  |
| --- | --- | --- |
|  | رأس التفريز | قسم: 3 ت ر- هـ ميكا |
| وثيقة: (14\24) |  | التاريخ: |

|  | E 275 | لجااف |  | 1 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C 40 | عمود المحرك Mt1 |  | 1 | 50 |
|  | C 35 | خابور |  | 1 | 49 |
|  |  |  |  | 1 | 48 |
|  | 30 Cr Mo 4 | برغي الضغط |  | 1 | 47 |
|  | C 35 | خابور |  | 1 | 46 |
|  |  | صامولة ذات حزوز |  | 1 | 45 |
|  |  | حلقة كبح |  | 1 | 44 |
|  |  | علبة الكهرومغناكيس |  | 1 | 43 |
|  |  | حلقة مرنة |  | 1 | 42 |
|  |  | مدحرجة ذات إبر |  | 1 | 41 |
|  |  | حلقة مرنة |  | 2 | 40 |
|  |  | فاصل ذو شفة |  | 1 | 39 |
|  |  | صامولة ذات حزوز |  | 2 | 38 |
|  |  | حلقة كبح |  | 1 | 37 |
|  | C 35 | خابور |  | 1 | 36 |
|  |  | صامولة H |  | 3 | 35 |
|  |  | حلقة إستناد |  | 3 | 34 |
|  |  | عجلة مسننة |  | 1 | 33 |
|  |  | خاتم التمركز |  | 3 | 32 |
|  | E 235 | جاويط |  | 3 | 31 |
|  | C 40 | عمود الخروج |  | 1 | 30 |
|  |  | مدحرجة BC |  | 1 | 29 |
|  |  | مدحرجة BC |  | 1 | 28 |
|  | C 35 | خابور |  | 1 | 27 |
|  | E 275 | حلقة إستناد |  | 1 | 26 |
|  | S 235 | صامولة H |  | 1 | 25 |
|  |  | خاتم |  | 1 | 24 |
|  |  | فريزة ذات 3T |  | 1 | 23 |
|  |  | خاتم |  | 1 | 22 |
|  | EN –GJL 200 | غطاء |  | 1 | 21 |
|  | S235 | برغي التجميع |  | 4 | 20 |
|  |  | حلقة مرنة |  | 1 | 19 |
|  | S 235 | برغي التجميع |  | 4 | 18 |
|  | EN –GJL 200 | غطاء |  | 1 | 17 |
|  |  | مدحرجة BC |  | 2 | 16 |
|  | C 40 | عمود الدخول |  | 1 | 15 |
|  |  | هيكل |  | 4 | 14 |
|  | C 40 | حلقة مرنة داخلية |  | 1 | 13 |
|  | EN- GJL 250 | صينية محركة |  | 1 | 12 |
|  |  | بطانة |  | 1 | 11 |
|  |  | برشام |  | 8 | 10 |
|  | C 40 | عجلة مسننة |  | 1 | 9 |
|  |  | بطانة من Ferodo |  | 1 | 8 |
|  | C 40 |  |  | 1 | 7 |
|  | C 22 | حلقة إستناد |  | 1 | 6 |
|  | 30 Cr Mo 4 | برغي الضغط |  | 1 | 5 |
|  |  | كهرومغناطيس |  | 1 | 4 |
|  | 30 Cr Mo 4 | نابض |  | 1 | 3 |
|  | C 20 | مصدم ذات أسطوانات |  | 1 | 2 |
|  | EN –GJL 200 | هيكل حامل المحرك |  | 1 | 1 |
| المـــلاحظة | المــــــــــــــادة | التـــعيـــينات |  | عدد | معل |
| سلم: 1 : 2 | متــــــقنة الإخـــوة حانوتي – بـــــوزقن- |  |  |  |  |
|  | رأس التفريز |  | قسم: 3 ت ر- هـ ميكا |  |  |
| وثيقة: (15/13) |  |  |  |  |  |

| وثيقة:(16\24) | الدراسة التكنولوجية | الإسم و اللقب:................................ |
| --- | --- | --- |
| - التحليل الوظيفي: - اتـمـم عــلـبة الـوظـيـفة الإجمالية لـلـنـظام (A-0): آلة تفريز المجاري .................................................................. ........................................... ................................................. ........................................... .................................. - التحليل الوظيفي للجزء العملي: - التحليل التقني: أ\- انطلاقا من الرسم التجميعي (وثيقة 14\24) أتمم الدورتين الوظيفيتين التالييتين حسب: - العجلة المسننة (9) موصولة مع الصينية المحركة (12): محرك 23 50 محرك 12 50 - العجلة المسننة (9) منفصلة عن الصينية المحركة (12): ب\- أكمل جدول الوصلات الحركية التالي:; ج\- أكمل الرسم التخطيطي الحركي التالي:. القطع; إسم الوصلة; الرمز. (1) \ (14). (14) \(15). (23)\(30). (33)\(30). (30)\(14).. |

| وثيقة: (17\24) | الدراسة التكنولوجية | الإسم و اللقب:............................... |
| --- | --- | --- |
| د\- إنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "Ja" - أكتب عبارة المعادلتين التاليتين: Ja min =….….……………………………. …………………………………………. Ja max =…..….…………………………… ………………………………………….... 2- التحليل التكنولوجي: - أعطي التعيين الموحد للعنصر (16) مع الشرح: التعيين:................................................................... الشرح: ........................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... - ما وظيفة العنصر (32)؟.................................................................................................... - ما إسم العنصرين (8) و(11)؟ و ما وظيفتهما؟ - الإسم:.................................................................................................... - الوظيفة:................................................................................................. 3- المواد: - العمود (30) مصنوع منC 40، إشرح تعيين هذه المادة . الشرح: .......................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 5- نقل الحركة: أ\- أكمل جدول المميزات الخاصة بالمسننات الأسطوانية (9)-(33) ذات الأسنان القائمة. العجلة; m; ha; hf; Z; d; da; df; a; r. (9); 2; 108; 2925. (33). ب- أحسب سرعة دوران الفريزة (23) إذا علمت أن سرعة دوران المحرك Nm=1500tr/min. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ |

| وثيقة: (18\24) | الدراسة البنيوية | الإسم و اللقب:................................... |
| --- | --- | --- |
| الدراسة تصميمية جزئية : لتحسين تشغيل الجهاز و مردوده يطلب إحداث بعض التغيرات : - توجيه العمود (30) في الدوران و ذلك بتغيير المدحرجتين (28)،(29) ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس مائل . - تسجيل التوافقات الخاصة بتركيب المدحرجات BT. - تحقيق الوصلة الاندماجية بين العجلة المسننة (33) و العمود حامل الأداة (30). - تحقيق الوصلة الاندماجية بين الهيكل (1) و الهيكل (14) ببراغي ذات راس أسطواني بتجويف سداسي. سلم : 1 : 2 - دراسة تعريفية: أتمم الرسم التعريفي للعجلة المسننة (33) بسلم 1 : 2 حسب المسقطين الأمامي و الجانبي الأيسر مع وضع ما يلي: - مستوى القطع،- الأبعاد الوظيفية، - المواصفات الهندسية،- حالة السطوح |  |  |

| وثيقة: (19\24) | مقاومة المواد |  | الإسم و اللقب:.................................. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نعتبر العمود الخروج (30) كعارضة خاضعة لقوى حسب الشكل المقابل: A=1500N.B=..........?NC=.........?N.D=1592NNI=182mm 1mm→50Nأ\- أحسب ردود الأفعال في النقط B و C ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 1mm→50Nب\- أحسب القوى القاطعة و أنجز المخطط البياني لقوى القطع سلم القوى 1mm→50N ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ج\- أحسب عزوم الانحناء و أنجز المخطط البياني 1mm→5N.m لعزوم الانحناء سلم العزوم 1mm→2N.m ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ج\- إستنتج عزم الإنحناء الأقصى: ........................................................................ د\- أحسب المقاومة العمودية ( إجهاد الإنحناء σ) على مستوى المقطعE-E (لاحظ الشكل المقابل) ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... |  |  |  |  |
| الإسم و اللقب:............................... |  | تحضير الإنتاج |  | وثيقة: (20\24) |
| يمثل الشكل التالي رسم الصنع للصينية المحركة (12) الذي صنع من مادة EN- GJL 250 فرضيات خاصة ب: القطعة:القطعة الخامة حصل عليها بالقولبة بالرمل، السمك الإيظافي للتشغيل2mm، الجوف أتى خام بقطر 30mm. الصنع: طلب صنع 200 قطعة في الشهر لمدة سنتين الورشة:الورشة مجهزة بآلات خاصة لتشغيل السلاسل المتوسطة و الكبيرة. المطلوب: أ\- أعطي الشكل الأولي للخام.; ب\- إستنتج السير المنطقي لصنع هذه القطعة. المراحل; العمليات; منصب العمل. 10. 20. 30. 40.. ج\ - أتمم عقد المرحلة الخاص بتشغيل السطوح (1)، (3) و (4) |

| وثيقة: (21\24) |  |  | عقد المرحلة |  |  |  |  |  | ........................................ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | الخام:...................................................... |  |  |  |  |  | المجموعة:.............................. |  |  |
| المرحلة:.......................... |  |  | عدد\ سلسلة:................................. |  |  |  |  |  | قطعة: ............................. |  |  |
| الرقم:.............................. |  |  | آلة صناعية:................................. |  |  |  |  |  | مادة:.............................. |  |  |
| زمن تكنولوجي | عناصر |  |  |  |  |  |  | أدوات |  | عمليات | رقم |
|  | القطع التمريرة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tt mn | L mm | Va mm/mn | n | P mm | a mm/tr | N tr/mn | Vc m/mn | المراقبة | القطع |  |  |
|  |  |  |  |  | 0, 3 |  | 80 |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |

| الإسم و اللقب:................................. | الآليات | وثيقة: (22\24) |
| --- | --- | --- |
| المطلوب: أكمل الغرافسات مستوى 2 لتشغيل هذا النظام: ملاحظة: إذا الكهرومغناطيس محرض KA=1 و إذا الكهرومغناطيس غير محرض KA=0 |  |  |

|  | ملف الموارد |  | وثيقة (23\24) |
| --- | --- | --- | --- |
| براغي التجميع |  |  |  |
| حلقة قروفير رمز W |  | الحلقات المرنة حلقة مرنة لعمود حلقة مرنة لجوف |  |

|  | ملف الموارد |  | وثيقة (24\24) |
| --- | --- | --- | --- |
| مدحرجات |  |  |  |
| فواصل الكتامة |  |  |  |